Pag.  1/2	Sessione ordinaria 1997	$$$$$.2.1/1

N°   #####/ 97	Seconda prova scritta	*$$$$$21112*

*$$$$$21112*

*$$$$$21112*

Y92I - ESAMI DI MATURITÀ PROFESSIONALE

NUOVO ORDINAMENTO

Indirizzo: TECNICO PER LE INDUSTRIE ELETTRICHE

In una officina meccanica è istallata una macchina operatrice azionata da un motore a corrente continua con eccitazione indipendente.

Il motore a corrente continua, che ha come dati: Vn = 110 V; Pn = 4 kW; N = 1500 giri/min; R = 0,20 ohm e rendimento pari a 0,85, viene alimentato da una linea a 380/220 V distante 50 metri dal quadro elettrico di distribuzione.

Il candidato, dopo avere rappresentato uno schema di alimentazione del motore comprensivo di trasformatore e di opportuno convertitore e dopo avere formulato eventuali ipotesi aggiuntive:

-	definisca il tipo di convertitore e determini le caratteristiche dei componenti impiegati,

-	calcoli quale potenza nominale debba avere il trasformatore,

-	dimensioni la linea che va dal quadro elettrico al sistema di alimentazione del motore,

-	stabilisca quale debba essere l'angolo di innesco per il funzionamento del ponte in modo che si mantenga costante la velocità del motore e pari a quella nominale quando la coppia resistente   subisce una riduzione del 20% rispetto a quella nominale.

_____________________________________________________

Durata massima della prova: 6 ore.

E' consentito l'uso di manuali tecnici e di calcolatrici.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.