TECNICO INDUSTRIALE

ELETTRONICA

(Indirizzo Informatica Industriale)

Sopra un nastro che deve scorrere ad una velocità variabile tra 1 e 10 m/sec sono disegnate linee nere dello spessore di 1 mm e distanziate dl 10 cm. Un elemento fotosensibile rileva la presenza delle linee generando un impulso in corrispondenza di ciascuna di esse. A partire da questa rilevazione si desidera realizzare un sistema che consenta la rilevazione della velocità in m/sec con la precisione di due decimali e permette inoltre:

- la sua lettura in ogni momento da parte di un operatore umano,

- l'attivazione di un segnale acustico ed eventualmente di un avviso scritto se la velocità supera il massimo o scende ai di sotto del minimo stabiliti,

- la registrazione ogni 5 minuti dei valori della velocità e la creazione di una tabella di tali valori stampabile ogni 24 ore.

Il candidato deve proporre per il sistema richiesto una soluzione che utilizzi componenti o apparati programmabili. In particolare, formulate le ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie, deve:

1.	proporre lo schema generale del sistema illustrando la funzione ed il tipo di prestazione richiesta ai singoli blocchi,

2.	proporre una realizzazione, con componenti, apparati e linguaggi di sua conoscenza e discutendo in particolare i problemi posti dai diversi valori di velocità a cui può scorrere il nastro:    -

a)	della interfaccia destinata alla acquisizione dei dati e del programma che la governa,

b)	di almeno un altro blocco di sua scelta.