M873 - ESAMI DI MATURITÀ PROFESSIONALE

Indirizzo: TECNICO DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

Tema di: TECNICA DELLA PRODUZIONE E DISEGNO

Si devono realizzare 3000 ruote dentate cilindriche a denti diritti, partendo dai seguenti dati:

-	modulo	m = 4

-	numero di denti	z = 30

-	angolo di pressione 	a = 20°

-	foro d'albero	d = 30 H8

Il candidato, dopo avere stabilito con criterio i dati mancanti

-	esegua il disegno a schizzo quotato della ruota ed il ciclo di lavorazione;

-	descriva le eventuali attrezzature necessarie e gli eventuali trattamenti termici;

-	determini il costo di produzione;

-	effettui il programma ISO per realizzare una delle lavorazioni su m.u. a C.N.C. (facoltativo).

______________________________________________

Durata massima della prova: 8 ore.

È consentito soltanto l'uso di manuali tecnici.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.