M291 - ESAMI DI MATURITÀ TECNICA INDUSTRIALE

Indirizzo: ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE

Tema PLURIDISCIPLINARE

Un sistema di irrigazione è costituito da una vasca di accumulo a pelo libero, da una pompa e da un gruppo di elettrovalvole per la distribuzione.

La pompa, azionata da un motore asincrono trifase, deve garantire una portata di 9 litri/s con prevalenza manometrica di 23 m. Il rendimento complessivo dell'elettropompa è pari a 0,68.

Il candidato, giustificando le proprie valutazioni e formulando opportune ipotesi aggiuntive:

a)	definisca le specifiche del motore asincrono trifase e delle apparecchiature di manovra e di protezione;

b)	calcoli la sezione del cavo di alimentazione;

c)	esegua il rifasamento del motore, discutendone gli effetti sulla taratura delle protezioni;

d)	sviluppi uno schema a blocchi per l'irrigazione automatica controllata da un sensore di umidità del terreno e disegni lo schema elettrico di comando della pompa nel suo complesso, spiegando le soluzioni adottate.

______________________________________________

Durata massima della prova: 6 ore.

E' consentito l'uso dei manuali tecnici e di calcolatrici.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.